ZF-008 USB多功能编程器

特性：

- 免驱动即插即用

- 支持芯片较多,支持at89c5x,at89s5x,sst89e5x,w78e5x,24cxx,25xx,26xx,93cxx,avr等芯片的编程

- 无需转换座直接支持芯片的读写（贴片器件需要转换座）。

- 升级方便，智峰软件会不断扩充它的功能，为用户提供升级固件

- 强大的上位机软件支持-- progisp

- 支持isp方式编程，既可做高压编程器用也可做isp方式的下载线用

- 体积小巧携带方便

- 计划支持pic芯片的编程，计算机的bios芯片的读写（bios芯片需要转换座）

- 速度快,8k非0xff的数据写入2秒（mega8）

编程主界面一(ISP模式)

- ISP模式编程方法

- 将usb编程器插入usb接口，这时在progisp中可以看到编程器接入图标点亮，如果编程器在isp模式下将会显示isp模式图标（见图1），如果显示高压编程图标（见图2），请点击此图标将编程器设为isp模式。

- 调入编程数据，选择编程芯片，选择编程芯片时，信息提示栏会显示编程器的10pin插座（标准接线座）与目标芯片的接线方法（见编程主界面一）。选择熔丝位,连接好目标板，加电，下载编程器绿灯亮,，选择相应的按钮进行操作。（操作时红灯亮）

图1                              图2

- 高压HV模式编程方法

- 将usb编程器插入usb接口，这时在progisp中可以看到编程器接入图标点亮，将编程器切换到HV模式

- 调入编程数据，选择编程芯片，选择编程芯片时，右上角会提示芯片放入编程座的方向与位置。选择熔丝位,连接好目标板，加电，下载编程器绿灯亮,，选择相应的按钮进行操作。（操作时红灯亮）

注意：在使用时一定要切换到相应的模式，否则，会出错。

问与答：

问：ZF-008可完成AVR熔丝的任意修改吗？

答：可以

问：ZF-008可完成熔丝编程及加密功能吗？

答：可以，具体需要编程的选项用progisp来指定

问：ZF-008的售后服务如何？

答：ZF-008免费维修3个月，3个月后维修仅收取元器件费

关于progisp的使用说明见智峰工作室（www.zhifengsoft.com）网站。

ISP编程接口

注意：支持芯片的部分列表见网站有关说明

（www.zhifengsoft.com）